SCHEDA TECNICA “ F “

| GUANTO Guanto a 5 dita in pelle pieno fiore bovino idrorepellente ai liquidi con tempo di attraversamento di minuti 60, manichetta in pelle crosta groppone cm 18 regolabile tramite cinturino in velcro, rinforzo al dorso in pelle in corrispondenza delle nocche. Una banda in tessuto catarifrangente è applicata al dorso del guanto inoltre nella parte bassa del palmo un rinforzo salavena in pelle crosta groppone, foderato internamente con tessuto fleece aramidico trapuntato. Cuciture realizzate in filato di Kevlar., tipo FIRE 10, anticalore, antifiamma. Conforme: EN 659 – EN 407 – EN 388 – EN 420 classe III Categoria. CE EN 659 - CAT. III Il tutto, corredato dal certificato di omologazione e dal libretto di istruzione all’uso, manutenzione, conservazione, ecc. in lingua italiana. N.B. la foto e la descrizione tecnica sono puramente indicative attenersi alle normative vigenti. |  |
| --- | --- |