# ALLEGATO 5B

# Locali ad alto rischio: sala anatomica e locale attiguo, presso la Camera Mortuaria di Pordenone e di Sacile

Procedura per la preparazione e il riordino della sala autoptica

- Indossare i D.P.I. in dotazione (maschera, guanti resistenti, occhiali e grembiule plastificato);

- Predisporre sul piano i contenitori predosati di formalina per la raccolta del materiale autoptico (almeno uno per dimensione);

- Preparare la soluzione decontaminante in apposito recipiente;

- Verificare le condizioni igieniche della sala;

- Porre a livello del pavimento, in prossimità del tavolo settorio, teli assorbenti o traverse, per limitare la contaminazione ambientale;

- Predisporre i contenitori per rifiuti (CARTONPLAST + CONTENITORE RIGIDO PER TAGLIENTI);

- Trasferire la salma dalla barella al tavolo settorio liberandola, salvo diversa indicazione, del vestiario;

- Rimuovere i guanti, lavarsi le mani.

Durante il riscontro: raccomandazioni

  - Aghi e taglienti monouso dopo l’utilizzo devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo in appositi contenitori rigidi e imperforabili.

Attività dopo il riscontro

- Indossare i D.P.I. in dotazione (maschera, guanti resistenti, occhiali e grembiule plastificato);

- Provvedere al trasporto della salma nell’area preparazione salme e procedere alla ricomposizione definitiva, all’igiene ed eventuale vestizione della salma;

- Rimuovere i teli posti a livello del pavimento e raccoglierli  in apposito cartonplast;

- Trattare le aree con evidente materiale biologico con soluzione decontaminante e panni monouso e smaltire nel cartonplast per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

- Effettuare la detersione e la disinfezione del tavolo settorio: lavare con acqua e detergente utilizzando l’apposita doccia e un panno a perdere; disinfettare con soluzione a base di cloro (tipo Antisapril  al 10%) lasciando agire il disinfettante per 5/10 minuti;

- Effettuare, con panni monouso, la detersione e la disinfezione della bilancia pesa organi, del carrello porta strumenti, dei piani di appoggio e di ogni altra superficie contaminata;

- Trascorso il tempo di contatto richiesto procedere secondo le modalità previste dal protocollo aziendale alla pulizia, risciacquo e lavaggio meccanico degli strumenti chirurgici posti nella soluzione decontaminante dal tecnico settore;

- Chiudere e rimuovere i contenitori per rifiuti;

- Detergere e disinfettare il pavimento prima con acqua e detergente, successivamente con acqua e soluzione disinfettante (es.: IPOCLORITO DI SODIO AL 5% = 1 litro di ipoclorito in 10 litri di acqua) e lasciare agire per 5/10 minuti.

- Rimuovere i DPI utilizzati e smaltirli nei contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo;

- Mettere in ordine il materiale riutilizzabile non contaminato;

- Rifornire i prodotti di consumo;

- Verificare la corretta e completa dotazione del materiale (compreso il materiale di consumo e i DPI) per la seduta successiva, procedendo all’eventuale rifornimento.

RISULTATI ATTESI SULLE PRESTAZIONI DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA

Raccolta e smaltimento rifiuti: i locali devono essere liberi da qualsiasi tipo di rifiuto di piccola e grossa pezzatura, i cestini devono essere puliti e dotati di sacco a perdere secondo le indicazioni fornite per la raccolta differenziata, tutti i rifiuti (carta, cartone, plastica, vetro) ed i contenitori per rifiuti sanitari devono essere allontanati fino al punto di raccolta stabilito.

Scopatura dei pavimenti: i pavimenti, comprese le zone sottostanti gli altri arredi, gli angoli e i battiscopa devono essere privi di residui e polvere.

Lavaggio pavimenti: i pavimenti, comprese le zone sottostanti gli arredi e gli angoli e i battiscopa devono essere privi di sporco, macchie, segni e aloni.

Pulizia di superfici e arredi (es. scrivanie, sedie, tavolini, armadi, davanzali interni, interruttori, maniglie delle porte, telefoni, corrimano, punti luce , porte, ecc): le superfici e gli arredi fino all’altezza di 2 metri devono essere privi di residui, polvere, macchie, impronte e segni.

Pulizia dei servizi igienici e dei locali  di deposito di rifiuti e biancheria sporca: i sanitari e gli arredi devono essere privi di macchie, segni e incrostazioni, il pavimento e le pareti devono essere privi di polvere, macchie, schizzi e aloni. I servizi igienici devono essere riforniti di sapone liquido per le mani, carta igienica, asciugamani monouso.

Allontanamento della biancheria sporca: il deposito della biancheria sporca deve essere libero da sacchi contenenti biancheria utilizzata, che devono essere sostituiti con nuovi sacchi, i sacchi contenenti biancheria utilizzata devono essere allontanati fino al punto di raccolta.

Tappeti: i tappeti devono essere privi di residui, polvere e macchie.

Aree esterne o scoperte (area sottostante a pensilina, soglie degli atri) le aree esterne devono essere prive di rifiuti, sporco o altro materiale, i posacenere devono essere svuotati, i tappeti/zerbini devono essere puliti.